CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA FOCUS ST

| CARACTERISTIQUES DU MOTEUR |  |
| --- | --- |
| Type du moteur | 2,5 l 20 V 2ACT |
| Cylindrée (cm3) | 2522 cm 3 |
| Alésage (mm) | 83,0 |
| Course (mm) | 93,2 |
| Type carburant, qualité | Super sans plomb, 98 ou 95 (RON) |
| Puissance max. (ISO kW/ch) (à tr/min) | 165,5 kW (225 ch) 6000 tr/min |
| Couple max. (ISO Nm) BMEP max. (ISO kPa) à tr/min | 320 Nm 16,0 1600 – 4000 tr/min |
| Taux de compression | 9,0 / 1 |
| Nombre de cylindres | 5, en ligne avec collecteur d'échappement à l'avant du véhicule |
| Culasse | En alliage d'aluminium coulé par gravité avec tiges et sièges de soupapes frittés |
| Bloc-cylindres | Alliage d'aluminium coulé sous haute pression avec semelle porte-paliers |
| Vilebrequin | Acier matricé avec manetons de 50 mm de diamètre, totalement équilibrés avec dix contrepoids, six paliers de ligne d'arbre de 65 mm de diamètre et poulie avant avec amortisseur, poids total 21,5 kg |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | 2ACT avec poussoirs mécaniques sans cale à action directe |
| Angle entre les soupapes | 58 degrés |
| Dimensions des soupapes (mm) | Admission : 31,0 Echappement : 27,0 |
| Turbocompresseur | Système de turbo intégré Kühnle, Kausch & Kopp -Warner, carter monobloc en fonte à paroi fine, |
| Entraînement arbre à cames | Entraînement par courroie crantée avec tendeur dynamique, Ti-VCT (Twin independent Variable Cam Timing), variation du calage 50° (admission), 30° (échappement) |
| Pistons | Piston léger en alliage d'aluminium et de silicone, avec jupe courte Chemises de piston en fonte graphitée, poids du piston seul 290 g (avec axe de piston, segments de piston et clips 412 g ) |
| Bielles | En acier matricé avec chapeau séparé par fracture, longueur 143 mm |

| Gestion moteur | Système de gestion moteur Bosch ME 9.0 pour l'injection et l'allumage avec une mémoire flash de 2 Mo de capacité, norme antipollution EURO phase 4/rejets ULEV, |
| --- | --- |
| Injection | Injection électronique séquentielle (SEFI ), stratégie d'injection cohérente Lambda-1 sur toute la plage utile |
| Allumage | Electronique sans distributeur |
| Antipollution | Convertisseur catalytique trois voies en boucle fermée monté sous le plancher avec sonde à oxygène |
| Niveau de rejets polluants | Norme antipollution européenne phase IV, avec fonction de diagnostic électronique embarquée (EOBD) |

| TRANSMISSION |  |
| --- | --- |
| Type de transmission | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (M66) avec synchro sur tous les rapports, y compris la marche arrière |
| Rapports de réduction | Jeu d'engrenages C |
| 6 ème 5 ème 4 ème 3 ème 2 ème 1 ère Marche arrière Réduction finale | 0,7 0,868 1,088 1,433 2,05 3,385 3,231 4,0 |
| Type d'embrayage | Embrayage monodisque sec avec mécanisme de rattrapage d'usure automatique et volant double masse |
| Diamètre embrayage (mm) | 228 |

| SUSPENSION |  |
| --- | --- |
| Suspension avant | Suspension avant indépendante à éléments MacPherson avec ressort hélicoïdaux décalés sur amortisseurs à gaz et bras inférieurs en L avec bagues avant caoutchouc et bague hydraulique arrière optimisées montés sur un faux-châssis renforcé, barre antiroulis 21,5 mm . |
| Suspension arrière | Suspension arrière indépendante Contol Blade multibiellettes à bras courts-longs (SLA) montée sur un faux-châssis renforcé, amortisseurs à gaz et barre anti-roulis (21mm). |

| DIRECTION |  |
| --- | --- |
| Type | Crémaillère, rapport de démultiplication 14,8 ; assistance électrique 60,5 mm /tr, 2,38 tours de butée en butée |
| Diamètre de braquage (m) | Entre trottoirs : 11,7 |
| FREINS |  |
| Type | Circuit double, séparé en diagonale, disques à commande hydraulique à l'avant et à l'arrière. Servofrein à dépression. Système de freinage antiblocage standard à commande électronique (ABS) avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et aide au freinage d'urgence en option (EBA), ESP Conti Teves Mk 60 |
| Avant | Disques ventilés de 320 x 25 mm |
| Arrière | Disques pleins de 280 x 11 mm |

| CARROSSERIE |  |
| --- | --- |
| Structure | Monocoque en acier haute efficacité optimisée par ordinateur |
| Eléments de sécurité - caisse | Structure de la caisse optimisée par ordinateur à l'aide d'acier haute résistance et soudures adaptées - Cellule de protection des occupants rigide - Zones déformables d'absorption d'énergie avant et arrière - Systèmes de découplage garantissant une protection du bas habitacle - Barres de renfort latérales - Montant de support de tableau de bord haute résistance et support de colonne de direction |
| Systèmes de retenue et de sécurité passive | - Airbags grand volume côtés conducteur et passager (avec la toute dernière technologie de déclenchement en une seule étape) - Prétensionneurs de ceinture de sécurité pyrotechniques haute puissance et limiteurs de charge sur les ceintures de sécurité avant - Ceintures de sécurité trois points sur tous les sièges - Rappel de bouclage de ceinture de sécurité pour le conducteur et le passager avant - Airbags rideaux de série à l'avant et à l'arrière - Airbags latéraux de série tête/thorax (technologie 3D inédite) pour les passagers avant - Colonne de direction à course horizontale pour une meilleure absorption d'énergie et une protection optimisée des jambes - Pédales rétractables - Appuis-tête actifs sur les sièges avant - Fixations ISOFIX pour siège de sécurité enfant disponibles en option sur les sièges arrière côté droit et côté gauche - Commut. de désactivation d'airbag passager disponible en option - Optimisation pour la plus grande majorité des statures. |
| Boucliers | Résistant aux détériorations, en polypropylène renforcé moulé dans la masse |
| Systèmes de sécurité | - Alarme périmétrique avec balayage intérieur - Dispositif d'immobilisation PATS Ford - Double verrouillage à commande à distance - Capot moteur verrouillé par clé - Fermeture globale pour les vitres et le toit ouvrant électriques |

| JANTES/PNEUS | 3/5 portes |
| --- | --- |
| Jante standard | Alliage |
| Jante standard (po) | 18x8 |
| Dimensions pneus – standard | 225/40 R 18 |

| DIMENSIONS ET CONTENANCES |  |
| --- | --- |
| Extérieur | 3/5 portes |
| Longueur hors-tout (mm) | 4362 |
| Largeur hors-tout (mm) | 1840 |
| Hauteur hors-tout (mm) | 1447 |
| Empattement (mm) | 2640 |
| Voie avant (mm) | 1535 |
| Voie arrière (mm) | 1531 |

| Intérieur | 3/5 portes |
| --- | --- |
| Garde au toit avant/arrière (mm) | 999/978 |
| Largeur aux épaules avant/arrière (mm) | 1414/1399 |
| Longueur aux jambes max. avant/arrière (mm) | 1108/853 |
| Volume de coffre - vda (litres) | 362 |

| PROTECTION ANTICORROSION | Processus de peinture et de protection de la caisse en 24 étapes, y compris pré-revêtements galvanisés pour tous les panneaux extérieurs, sauf le toit, processus d'immersion optimisée phosphatée, protection anticorrosion par électrodéposition, technique de bouchage/traitement de surface et couche supérieure vernis sur base, plus injection de cire dans les corps creux, revêtements en PVC du soubassement et protection contre les gravillons. Cordons d'étanchéité épais en PVC pour tous les bords tombés. Protections intérieures plastique des passages de roue avant, protections intérieures en textile pour les passages de roue arrière, plaques de seuil sur les baies de porte et le seuil de chargement de coffre. Garantie anti-perforation de 12 ans. |
| --- | --- |

| AERODYNAMIQUE (Cx) | 3 portes | 5 portes |
| --- | --- | --- |
|  | 0,30 | 0,31 |

| FLUIDES |  |
| --- | --- |
| Réservoir de carburant (litres) | 55 essence |
| Liquide de refroidissement (litres) | 7.1 |
| Alimentation et quantité d'huile Vidange Périodicité d'entretien | Qté d'huile : 6,1 l (sans rempl. filtre), 6,4 l (avec rempl. filtre) 5W30 20,000km / 1 an 40 000 km |

| POIDS |  |
| --- | --- |
| 3 portes |  |
| Poids à vide de base (kg) | 1392 |
| PTC (kg) | 1860 |
| Charge utile (kg) | 543 |
| Charge sur pavillon (kg) | 75 |
| 5 portes |  |
| Poids à vide de base (kg) | 1437 |
| PTC (kg) | 1890 |
| Charge utile (kg) | 528 |
| Charge sur pavillon (kg) | 75 |

| PERFORMANCES |  |
| --- | --- |
| Vitesse maximum (km/h) | 241 |
| Accélération (s) 0- 100 km/h 0- 60 mph (s) 50- 100 km/h (4 ème ) (s) | 6,8 6,5 6,1 |
| Régime moteur max. Ralenti moteur Régime moteur à Vmax | 6750 tr/min en phase transitoire (3 secondes) 6500 tr/min en continu 900 tr/min 5720 tr/min à 241 km/h |

| CONSOMMATION |  |
| --- | --- |
| Urbaine (ECE l/100 km) Extra-urbaine (ECE l/100 km) Mixte (ECE l/100 km) CO 2 – cycle mixte (g/km) | 13,8 6,8 9,3 224 |
| Rejets polluants pr cycle ECE (g/km) | CO 0,38 CH 0,055 NOx 0,025 |

Nota : Ces données correspondent à des spécifications préliminaires et étaient correctes lors de la mise sous presse. Toutefois, Ford pratique une politique d'amélioration continue de ses produits et se réserve donc le droit de modifier ces informations à tout moment sans avis préalable